Синхронізація БАС-Книгарня:

Мета:

Забезпечити обмін даними між BAS Малий бізнес та POS-системою Чекбокс. На стороні BAS використовується модуль "Формати обміну з маркетплейсами".

- автоматично оновлював товарні залишки та ціни в POS,

- автоматично отримував чеки продажів з POS.

- Вся облікова логіка (товари, поставки, залишки, ціни, реалізація) — у BAS.

- Продажі відбуваються у POS, і вони мають відображатися в BAS.

- Можливість налаштування обміну даними через:

  - OData ;

  - HTTP/web-сервіси ;

  - Плани обміну ;

- BAS ініціює обмін даними і може шукати файли.

### Обмеження:

- Інтерфейс в BAS має бути налаштований адміністратором: відкриття API, підключення планів обміну.

- Менеджери на боці Книгарні не хочуть ручного оновлення/вивантаження — все має бути автоматично.

## Пропозиція щодо реалізації 

 Архітектура: Проміжний інтеграційний мікросервіс

- Мікросервіс на Python/Go з:

  - REST API інтерфейсом для прийому продажів із POS

  - XML/JSON адаптером для передачі даних до BAS

  - Підтримкою логіки планів обміну / web-сервісів

### Потік інтеграції:

#### З BAS → до POS:

- BAS ініціює оновлення номенклатури/цін/залишків:

  - По плану обміну → генерується XML/JSON → мікросервіс → POS API

#### З POS → до BAS:

- Коли відбувається продаж:

  - POS надсилає чек/документ в мікросервіс

  - Мікросервіс трансформує в XML/JSON

- Дані пушаться через HTTP/Web-сервіс або відкладаються для завантаження BAS

Модель

[BAS Малий бізнес]

▲

│ (план обміну / вебхук / HTTP / OData)

▼

┌─────────────────────────┐

│  Інтеграційний        │

│  Мікросервіс-посередник │  ← Python / Go

└─────────────────────────┘

▲

│ (REST API запити)

▼

[POS Система]

Варіант 2:

OData / HTTP API з нашого боку + сервіс-обробник з їхнього боку

- Ми відкриваємо API-ендпоінт.

- Аутсорс-команда:

  - приймає XML або JSON з BAS;

  - розпарсить файли;

  - перетворює їх у набір структурованих об'єктів;

  - передає об'єкти нам через наш API.